# مهدی محمدی

# شماره دانشجویی: 40112094

# سؤال 1

## سینماتیک مستقیم و سینماتیک معکوس چیست و تفاوت آن‌ها برای یک بازوی رباتیک چیست؟

در بازوهای رباتیک، حرکت ربات معمولاً با متغیرهای مفصلی توصیف می‌شود. این متغیرها می‌توانند زاویۂ مفصل‌های دورانی یا جابه‌جایی مفصل‌های خطی باشند. برای تحلیل حرکت ربات دو مسئلۂ اصلی وجود دارد: سینماتیک مستقیم و سینماتیک معکوس.

## سینماتیک مستقیم یا Forward Kinematics

در سینماتیک مستقیم، متغیرهای مفصلی ربات معلوم هستند و هدف این است که موقعیت و جهت‌گیری اثرگر نهایی نسبت به دستگاه مختصات پایه به دست آید.

یعنی اگر متغیرهای مفصلی ربات برابر باشند با:

θ1,θ2,d3

می‌توان مختصات اثرگر نهایی را به صورت زیر به دست آورد:

x,y,z

بنابراین در سینماتیک مستقیم داریم:

θ1θ2d3⟶xyz

یا به صورت تابعی:

X=fθ

که در آن:

X=xyz

و

θ=θ1θ2d3

است.

## سینماتیک معکوس یا Inverse Kinematics

در سینماتیک معکوس، موقعیت مطلوب اثرگر نهایی معلوم است و باید متغیرهای مفصلی لازم برای رسیدن به آن نقطه محاسبه شوند.

یعنی اگر مختصات اثرگر نهایی به صورت زیر داده شده باشد:

x,y,z

باید مقادیر مفصل‌ها یعنی:

θ1,θ2,d3

به دست آیند.

پس در سینماتیک معکوس داریم:

xyz⟶θ1θ2d3

یا به صورت تابعی:

θ=f-1X

تفاوت مهم سینماتیک مستقیم و معکوس این است که سینماتیک مستقیم معمولاً با ضرب ماتریس‌های تبدیل به دست می‌آید و حل آن ساده‌تر است، اما سینماتیک معکوس ممکن است چند جواب داشته باشد یا در بعضی نقاط اصلاً جواب فیزیکی برای ربات وجود نداشته باشد.

# سؤال 2

## برای بازوی رباتیک داده‌شده، سینماتیک مستقیم و معکوس را به دست آورید.

با توجه به شکل، ربات دارای دو مفصل دورانی و یک مفصل خطی است. دو لینک افقی دارای طول‌های b و c هستند. همچنین جابه‌جایی قائم اثرگر توسط d3 مشخص می‌شود. ارتفاع اولیۂ صفحۂ حرکت افقی ربات نسبت به زمین نیز برابر a است.

متغیرهای مفصلی ربات به صورت زیر در نظر گرفته می‌شوند:

θ1,θ2,d3

# الف) سینماتیک مستقیم

برای به دست آوردن سینماتیک مستقیم، ابتدا ماتریس‌های تبدیل بین فریم‌های متوالی نوشته می‌شوند. ماتریس تبدیل از فریم صفر به فریم یک برابر است با:

0T1=cos⁡θ1-sin⁡θ10bcos⁡θ1sin⁡θ1cos⁡θ10bsin⁡θ100100001

ماتریس تبدیل از فریم یک به فریم دو برابر است با:

1T2=cos⁡θ2-sin⁡θ20ccos⁡θ2sin⁡θ2cos⁡θ20csin⁡θ200100001

ماتریس تبدیل از فریم دو به فریم سه نیز به صورت زیر است:

2T3=10000-10000-1-d30001

اکنون ماتریس تبدیل کلی از فریم صفر به فریم سه از ضرب ماتریس‌های بالا به دست می‌آید:

0T3=0T11T22T3

ابتدا داریم:

0T2=0T11T2

بنابراین:

0T2=cos⁡θ1+θ2-sin⁡θ1+θ20bcos⁡θ1+ccos⁡θ1+θ2sin⁡θ1+θ2cos⁡θ1+θ20bsin⁡θ1+csin⁡θ1+θ200100001

حال با ضرب 0T2در 2T3، ماتریس تبدیل نهایی به دست می‌آید:

0T3=cos⁡θ1+θ2sin⁡θ1+θ20bcos⁡θ1+ccos⁡θ1+θ2sin⁡θ1+θ2-cos⁡θ1+θ20bsin⁡θ1+csin⁡θ1+θ200-1-d30001

مبدأ فریم سوم در مختصات محلی خودش به صورت زیر است:

3r3=0001

پس موقعیت مبدأ فریم سوم نسبت به فریم صفر از رابطۂ زیر به دست می‌آید:

0r3=0T33r3

در نتیجه:

0r3=bcos⁡θ1+ccos⁡θ1+θ2bsin⁡θ1+csin⁡θ1+θ2-d31

بنابراین اگر فریم صفر در صفحۂ حرکت افقی بازو در نظر گرفته شود، مختصات اثرگر نهایی برابر است با:

x=bcos⁡θ1+ccos⁡θ1+θ2

y=bsin⁡θ1+csin⁡θ1+θ2

z=-d3

با توجه به اینکه در شکل، صفحۂ حرکت افقی ربات نسبت به زمین دارای ارتفاع a است، مختصات اثرگر نسبت به دستگاه مختصات پایۂ زمینی به صورت زیر نوشته می‌شود:

X=bcos⁡θ1+ccos⁡θ1+θ2

Y=bsin⁡θ1+csin⁡θ1+θ2

Z=a-d3

پس رابطۂ سینماتیک مستقیم به صورت برداری برابر است با:

XYZ=bcosθ1+ccosθ1+θ2bsinθ1+csinθ1+θ2a-d3

یا به صورت خلاصه:

X=fθ

که در آن:

X=XYZ

و

θ=θ1θ2d3

است.

# ب) سینماتیک معکوس

در سینماتیک معکوس، مختصات اثرگر نهایی یعنی X، Y و Z معلوم است و باید مقادیر θ1، θ2 و d3 محاسبه شوند.

از سینماتیک مستقیم داریم:

X=bcos⁡θ1+ccos⁡θ1+θ2

Y=bsin⁡θ1+csin⁡θ1+θ2

Z=a-d3

ابتدا فاصلۂ تصویر نقطۂ اثرگر در صفحۂ XY را تعریف می‌کنیم:

r2=X2+Y2

از شکل هندسی بازو در صفحۂ XY، رابطۂ زیر برقرار است:

r2=csin⁡θ22+b+ccos⁡θ22

با باز کردن عبارت بالا داریم:

r2=c2sin2θ2+b2+2bccos⁡θ2+c2cos2θ2

از رابطۂ مثلثاتی زیر استفاده می‌کنیم:

sin2θ2+cos2θ2=1

پس داریم:

r2=b2+c2+2bccos⁡θ2

از طرفی:

r2=X2+Y2

بنابراین:

X2+Y2=b2+c2+2bccos⁡θ2

در نتیجه:

cos⁡θ2=X2+Y2-b2-c22bc

پس زاویۂ دوم به صورت زیر به دست می‌آید:

θ2=±cos-1X2+Y2-b2-c22bc

علامت مثبت و منفی نشان‌دهندۂ دو حالت ممکن بازو است، یعنی حالت آرنج بالا و آرنج پایین.

برای به دست آوردن θ1، زاویۂ بردار r نسبت به محور X را γ در نظر می‌گیریم:

γ=atan2Y, X

همچنین از شکل هندسی داریم:

φ=atan2csinθ2, b+ccosθ2

پس زاویۂ اول برابر است با:

θ1=γ-φ

بنابراین:

θ1=atan2Y, X-atan2csinθ2,b+ccosθ2

برای مفصل خطی نیز از رابطۂ مؤلفۂ Z استفاده می‌کنیم:

Z=a-d3

پس:

d3=a-Z

در نتیجه، جواب سینماتیک معکوس به صورت زیر است:

θ2=±cos-1X2+Y2-b2-c22bc
θ1=atan2Y, X-atan2csinθ2,b+ccosθ2
d3=a-Z

پس به صورت کلی داریم:

θ=f-1X

یا:

θ1θ2d3=atan2Y, X-atan2csinθ2,b+ccosθ2±cos-1X2+Y2-b2-c22bca-Z

شرط قابل دسترس بودن نقطه در صفحۂ XY نیز به صورت زیر است:

b-c≤X2+Y2≤b+c

یعنی نقطۂ مورد نظر باید داخل فضای کاری دو لینک افقی ربات قرار داشته باشد.

## سؤال 3

در محیط متلب یا پایتون ( به‌دلخواه) فضای کاری بازوی رباتیک پوما را به دست آورید.

راهنمایی: بازوی رباتیک پوما یک آرایش خاصی از مفصل‌ها و لینک‌ها در بازوی رباتیک است که به بازوی رباتیک پوما معروف است.

ربات PUMA 560 یکی از ربات‌های استاندارد صنعتی با ۶ درجه آزادی دورانی است. برای محاسبه هندسه حرکتی این ربات ابتدا پارامترهای D-H آن را ساختاردهی می‌کنیم.

| Joint (i) | Twist Angle (αi) | Link Length (ai) | Link Offset (di) | Joint Range (θi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -90° | 0 | 671.83 | [-160°, 160°] |
| 2 | 0° | 431.80 | 139.70 | [-225°, 45°] |
| 3 | 90° | -20.32 | 0 | [-45°, 225°] |
| 4 | -90° | 0 | 431.80 | [-110°, 170°] |
| 5 | 90° | 0 | 0 | [-100°, 100°] |
| 6 | 0° | 0 | 56.50 | [-266°, 266°] |

clc;

clear;

close all;

DH_alpha = [-90, 0, 90, -90, 90, 0];

DH_a = [0, 431.8, -20.32, 0, 0, 0];

DH_d = [671.83, 139.7, 0, 431.8, 0, 56.5];

num_steps = 350;

q1_path = linspace(-160, 160, num_steps);

q2_path = linspace(-100, 30, num_steps);

q3_path = linspace(10, 150, num_steps) .* cos(linspace(0, 3*pi, num_steps));

q4_path = zeros(1, num_steps);

q5_path = zeros(1, num_steps);

q6_path = zeros(1, num_steps);

fig = figure('Name', 'Robotic Arm Simulation', 'Color', 'white');

view(3);

grid on;

axis equal;

xlim([-1000 1000]);

ylim([-1000 1000]);

zlim([0 1500]);

xlabel('X Coordinate (mm)');

ylabel('Y Coordinate (mm)');

zlabel('Z Coordinate (mm)');

title('PUMA 560: Real-time Workspace Tracking');

handle_arm = plot3(0, 0, 0, '-o', 'LineWidth', 3, 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'y', 'Color', 'b');

handle_trace = animatedline('Color', 'r', 'LineWidth', 1.5, 'Marker', '.');

for k = 1:num_steps

theta_current = [q1_path(k), q2_path(k), q3_path(k), q4_path(k), q5_path(k), q6_path(k)];

T_mat = eye(4);

joints_coords = zeros(7, 3);

for i = 1:6

ct = cosd(theta_current(i));

st = sind(theta_current(i));

ca = cosd(DH_alpha(i));

sa = sind(DH_alpha(i));

a_i = DH_a(i);

d_i = DH_d(i);

A_matrix = [ct, -st*ca, st*sa, a_i*ct; st, ct*ca, -ct*sa, a_i*st; 0, sa, ca, d_i; 0, 0, 0, 1];

T_mat = T_mat * A_matrix;

joints_coords(i+1, :) = T_mat(1:3, 4)';

end

set(handle_arm, 'XData', joints_coords(:, 1), 'YData', joints_coords(:, 2), 'ZData', joints_coords(:, 3));

addpoints(handle_trace, joints_coords(7, 1), joints_coords(7, 2), joints_coords(7, 3));

drawnow;

end